
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Prestare
Prestator: ____________________

Data: ____________________

1. Preţuri şi termene de livrare [se completează  de către Prestator]

	Nr.

(1)
	Denumire lucrării
(2)
	Preţ 


	Timp efectuare a lucrărilor

(6)

	1
	Reparație capitală a 2  încăperi ( săli de conferință) din cadrul laboratorului Național de Referință din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
	
	

	Valoarea  total a lucrărilor (fără TVA cu drept de deducere)
	


2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

Centrul PAS îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora cu până la 15% cantitatea de lucrări specificate iniţial fără nici o modificare a preţurilor unităților de măsură și alţi termeni şi condiţii.

3. Program de efectuare a lucrărilor: Lucrările trebuie să fie efectuate în cel mult 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
4. Recepţia lucrărilor se va efectua prin semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” (în continuare Beneficiar)  . Dacă lucrările nu corespund caietului de sarcini, beneficiarul are dreptul să le respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a face toate modificările necesare pentru ca lucrările să corespundă Caietului de sarcini.

5. Plățile: Plata va fi efectuată după cum urmează:
· Plățile for fi făcute lunar în mărimea volumului de lucru efectuat.

6. Defecte: Prestatorul va oferi o scrisoare de garanție de minim 6 luni a lucrărilor efectuate. Toate defectele vor fi corectate de către prestator, fără nici un cost pentru Centrul PAS în termen de 10 zile de la data anunţului de la Centrul PAS.
7. Neexecutare: Centrul PAS poate anula contractul  dacă prestatorul nu efectuează lucrările în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Centrul PAS, fără a avea vreo obligaţie faţă de prestator.

8. Caietul de Sarcini:  

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatii
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
	
	

	1
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3
	1,200

	2
	RpCG29A


	Demolarea peretilor despartitori din gipscarton
	m2
	3,270

	3
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)
	m2
	2,610

	4
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	5,400

	5
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice
	m2
	94,240

	6
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	94,240

	7
	RpCO56C


	Demontari:  tavane suspendate
	m2
	90,000

	8
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	124,310

	9
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	6,000

	10
	TrI1AA02C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t
	1,000

	11
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t
	7,000

	
	
	1.2. Pardoseli
	
	

	12
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" 
	m2
	94,240

	13
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	94,240

	14
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	94,240

	15
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -  (gresie portelanata E-13116 60x120cm)
	m2
	100,840

	16
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)
	m
	48,920

	
	
	1.3. Tamplarie (usi, ferestre)
	
	

	17
	RpCO22A


	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului  (MDF)
	m2
	3,600

	18
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle cu maner
	buc
	3,000

	19
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2
	4,800

	
	
	1.4. Finisari interioare
	
	

	20
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (grinzi, ghene instalatii)
	m2
	12,840

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor
	m2
	147,010

	22
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	147,010

	23
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa din fibra de sticla)
	m2
	147,010

	24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor
	m2
	147,010

	25
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	147,010

	26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor
	m2
	147,010

	27
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor ("Sheetrock")
	m2
	147,010

	28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor
	m2
	147,010

	29
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")
	m2
	147,010

	30
	CK29A


	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (inlocuire placi 600*600x13mm tip "Armstrong". De exclus sistemul grila, coeficient manopera si utilaj K=0,3) 
	m2
	83,320

	31
	RpCR17A asimilat.


	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (pervazuri ferestre)
	m2
	2,660

	
	
	1.5. Instalatii de incalzire
	
	

	32
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 10 buc.
	m2
	5,000

	33
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	20,000

	34
	RpIC19B


	Demontarea tevii negre, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	14,000

	35
	TrB05A1-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	0,600

	36
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  - Racord F PPR 32x1" alb
	buc
	8,000

	37
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm  - (PP-R PN25 alba)
	m
	8,000

	38
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - (PP-R PN25 alba)
	m
	28,000

	39
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	10,000

	40
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	30,000

	41
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28х6 mm
	m
	8,000

	42
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35х6 mm
	m
	28,000

	43
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	36,000

	44
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - (total: 90 elemente radiator bimetal 500x80x80)
	buc
	8,000

	45
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - (kit montaj radiator 1"x1/2" (set 7 in 1)
	buc
	8,000

	46
	IC38I


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  - Teu redus PPR 32x25x32 
	buc
	18,000

	47
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  - Cot PPR d.32 alb
	buc
	50,000

	48
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  - Cot 45 GR. d.32 alb
	buc
	20,000

	49
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  - Cot PPR d.25 alb
	buc
	25,000

	50
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  - Cot 45 GR. d.25 alb
	buc
	25,000

	51
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu D/S 1"
	buc
	4,000

	52
	Pret de piata


	Garnitura pentru niplu radiator aluminiu
	buc
	40,000

	53
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Reductie 1"x 3/4" dreapta
	buc
	8,000

	54
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Reductie 1"x 3/4" stinga
	buc
	8,000

	55
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  - Racord M d.25 x 3/4" alb
	buc
	16,000

	56
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Reductie alama FE-FI 1"x 3/4" 
	buc
	8,000

	57
	RpID02C


	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - (cu racord olandez)
	buc
	16,000

	58
	
	Sfoara etansare filete 160m
	buc
	2,000

	59
	
	Disc 125x1,2x22,2mm p/u taiat otel
	buc
	10,000

	60
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1"
	m
	8,000

	61
	RpIE04B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"
	m
	28,000

	62
	RpIE05A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1"
	m
	8,000

	63
	RpIE05B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"
	m
	28,000

	
	
	1.6. Instalatii de canalizare
	
	

	64
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	14,000

	65
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	14,000

	66
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - 45 gr.
	buc
	2,000

	67
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45 gr.
	buc
	10,000

	68
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Piesa de trecere PP-fonta cu inel si garnitura
	buc
	2,000

	69
	IC40B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, de 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	15,000

	70
	
	Spuma poliuretanica p/u pistol SUPERFOAM 870 ml
	buc
	1,000

	
	
	1.7. Instalatii electrice
	
	

	71
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	15,000

	72
	RpED18A


	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize
	m
	150,000

	73
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	6,000

	
	
	2. Lucrari de montaj (instalatii electrice si telecomunicatii)
	
	

	74
	RpEG02A


	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp - (36 module)
	buc
	1,000

	75
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A
	buc
	4,000

	76
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina BH-32 4P 100A 400V
	buc
	1,000

	77
	Pret de piata


	Descarcator de tensiune joasa 
	buc
	3,000

	78
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	12,000

	79
	Pret de piata


	Intrerupator automat diferential 3P/16A/30mA
	buc
	1,000

	80
	Pret de piata


	Intrerupator automat VA47-29  1P/16A/C
	buc
	7,000

	81
	Pret de piata


	Intrerupator automat VA47-29  1P/6A/C
	buc
	1,000

	82
	Pret de piata


	SIna PE/N
	buc
	1,000

	83
	RpEB03C


	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp - (VVGng-LS 3x1,5)
	m
	300,000

	84
	RpEB03D


	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp - (VVGng-LS 3x1,5)
	m
	350,000

	85
	RpEB01A1


	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu - (VVGng-LS 5x6)
	m
	15,000

	86
	RpEI24A asimilat.


	Cablu de semnalizare din cupru, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1- 9x1 mmp - (cablu internet UTP cat.6)
	m
	80,000

	87
	10-06-048-09


	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal ocupat 
	100 m
	0,500

	88
	Pret de piata


	Cablu de fibra optica FTTH
	m
	50,000

	89
	11-04-027-03 asimil.


	Cablu conectat adaugator in conector de priza (pentru tab. 11-04-026), cu perechi ecranizate, capacitate: Cablu radiofrecvent coaxial prin impulsuri, diametrul invelisului pina la 6 mm  -(De folosit in resurse doar manopera). (Cablu audio-video HDMI L=10m)
	buc
	1,000

	90
	Pret de piata


	Cablu audio-video HDMI L=10m
	buc
	1,000

	91
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate  
	buc
	15,000

	92
	RpEF17A


	Montarea lampii de semnalizare - plafon de urgenta EXIT 3W 220V
	buc
	5,000

	93
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, - tub gofrat diametru 20 mm
	100 m
	7,750

	94
	pret de piata


	Cutie de distributie
	buc
	4,000

	95
	pret de piata


	Cutii pentru prize, intrerupatoare
	buc
	30,000

	96
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 230V 16A 1P+N+PE
	buc
	16,000

	97
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 230V 16A 1P+N+PE
	buc
	12,000

	98
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - (priza de date dubla)
	buc
	12,000

	99
	RpEE15D


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc
	2,000


Cerințe privind materialele utilizate

Materialele înglobate în lucrările de reparație trebuie să fie de calitatea prescrisa de prevederile documentelor normative în vigoare iar conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 ”Privind calitatea în construcţii”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova , urmând să fie supuse la diverse probe atunci când beneficiarul  le va solicita.
În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate de certificatele de conformitate sau documentele normative, reprezentantul autorizat al beneficiarului va interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar prestatorul va sesiza de urgenta fumizorul. 
NUMELE FURNIZORULUI________________________

Semnătură autorizată___________________________

PAGE  
2

